FORNITURA DI DISPOSITIVI PER DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA CORONARICA, PERIFERICA E INTERVENTISTICA STRUTTURALE IN FABBISOGNO ALL’EMODINAMICA DEL P.O. DI VICENZA

N. gara 7240335

QUESTIONARIO TECNICO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ cap (________) il______________

residente a _____________________________________________________ cap (________)

in Via __________________________________________________________ n.__________

C.F. _______________________________________________

1 - □ in qualità di __________________________________________e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

2 - □ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data ____________________ dal Notaio in _________________________________________ Dott. __________________________________, repertorio n. _____________, e legale rappresentante dell’impresa _____________________________________________________

con sede legale in _______________________________________________ cap (________)

via ____________________________________________________________ n.__________

sede operativa in ________________________________________________ cap (________)

via _____________________________________________________________ n. _________

C.F. ______________________________ e P. IVA __________________________________

di seguito “Impresa”,

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

DICHIARA:

- che nel prodotto offerto nella presente procedura sono presenti tutti i requisiti tecnici minimi (pena esclusione), previsti nel Capitolato tecnico;

- che gli elementi identificativi del prodotto offerto sono quelli rappresentati nelle tabelle che seguono.

(compilare le tabelle allegate per i soli lotti per cui si presenta offerta)

| Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 1 - Kit iniettore angiografico per procedure coronariche e non coronariche |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| un kit monouso contenente: - comando manuale pneumatico; - linea ad alta pressione, - rubinetto a tre vie. | SI | NO |  |
| un kit pluriuso contenente: - manifold(collettore) automatico - linea di lavaggio - trasduttore di pressione. | SI | NO |  |
| siringa pluriuso deve essere fornita a parte. | SI | NO |  |
| Devono essere forniti in comodato d'uso n. 3 iniettori. | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 1 - Kit iniettore angiografico per procedure coronariche e non coronariche

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Suddivisione del materiale di consumo in due kit come descritti nel capitolato speciale | 10 | Q1 |  |
| 1b | Facilità di settaggio del sistema | 20 | Q1 |  |
| 1c | Praticità del sistema di erogazione e lavaggio dei cateteri e delle linee | 20 | Q1 |  |
| 1d | Sistema di sicurezza e di monitoraggio dell'infusione del MDC | 20 | Q1 |  |
|  |  | 70 |  |  |

| Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 2 – Kit introduttore vascolare femorale standard |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisito |  |  | Presenza requisito richiesto |  |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |  |
| Kit composto da: |  |  |  |  |  |  |  |
| Introduttore da 4 – 11 F di diametro, con via laterale di lavaggio, |  |  | SI |  | NO |  |  |
| filo guida metallica da 0.038”, |  |  | SI |  | NO |  |  |
| con ago angiografico lunghezza 7 cm (disponibile anche separatamente) |  |  | SI |  | NO |  |  |
| lunghezza da 11 a 23 cm |  |  | SI |  | NO |  |  |
| Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 2 – Kit introduttore vascolare femorale standard |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo |  | Modalità di attribuzione |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |  |
| 2a | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida attraversando la cute, il sottocute, la parete vasale, e quindi all’interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 20 |  | Q1 |  |  |  |
| 2b | Resistenza all’inginocchiamento Si intende la resistenza della cannula del dispositivo al kinking, cioè strozzamento del lume in conseguenza del piegamento della cannula stessa. | 20 |  | Q1 |  |  |  |
| 2c | Atraumaticità della punta | 10 |  | Q1 |  |  |  |
| 2d | Tenuta della valvola attorno a dispositivi di vari diametri. Si intende la capacità della valvola emostatica di prevenire la fuoriuscita di sangue anche quando la valvola viene attraversata da uno o più dispositivi di vario diametro | 10 |  | Q1 |  |  |  |
| 2e | Varietà di misure (diametri e lunghezze) | 10 |  | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |  |  |
|  |  | 70 |  |  |  |  |  |

| Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 3 –introduttore vascolare femorale lungo idrofilico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| introduttore idrofilico armato da 5 e 6 french | SI | NO |  |
| con valvola Tuohy-Borst | SI | NO |  |
| per guide da 0.038” | SI | NO |  |
| lunghezza da 23 a 90 cm. | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 3 –introduttore vascolare femorale lungo idrofilico

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3a | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida attraversando la cute, il sottocute, la parete vasale, e quindi all’interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 20 | Q1 |  |
| 3b | Resistenza all’inginocchiamento Si intende la resistenza della cannula del dispositivo al kinking, cioè strozzamento del lume in conseguenza del piegamento della cannula stessa. | 20 | Q1 |  |
| 3c | Atraumaticità della punta | 10 | Q1 |  |
| 3d | Tenuta della valvola attorno a dispositivi di vari diametri. Si intende la capacità della valvola emostatica di prevenire la fuoriuscita di sangue anche quando la valvola viene attraversata da uno o più dispositivi di vario diametro | 10 | Q1 |  |
| 3e | Radiopacità della punta | 10 | Q1 |  |
|  |  | 70 | Q1 |  |

| Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 4 –introduttore vascolare femorale lungo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| Introduttore per accesso arterioso femorale valvolato, | SI | NO |  |
| da 5 a 18F di diametro | SI | NO |  |
| con banda radiopaca distale | SI | NO |  |
| con dilatatore ad elevata rastrematura | SI | NO |  |
| lunghezza da 23 a 90 cm. | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 4 –introduttore vascolare femorale lungo

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4a | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida attraversando la cute, il sottocute, la parete vasale, e quindi all’interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 20 | Q1 |  |
| 4b | Resistenza all’inginocchiamento Si intende la resistenza della cannula del dispositivo al kinking, cioè strozzamento del lume in conseguenza del piegamento della cannula stessa. | 10 | Q1 |  |
| 4c | Atraumaticità della punta e Radiopacità della punta | 10 | Q1 |  |
| 4d | Tenuta della valvola attorno a dispositivi di vari diametri. Si intende la capacità della valvola emostatica di prevenire la fuoriuscita di sangue anche quando la valvola viene attraversata da uno o più dispositivi di vario diametro | 10 | Q1 |  |
| 4e | Varietà delle misure (diametri e lunghezze) | 20 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
|  |  | 70 |  |  |

| Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 5 –introduttore vascolare femorale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| punta rinforzata atraumatica, | SI | NO |  |
| back up di supporto | SI | NO |  |
| anti kinking shaft | SI | NO |  |
| da 5 a 8 FR | SI | NO |  |
| lunghezza 45 cm | SI | NO |  |
| lunghezza 90 cm | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 5 –Introduttore vascolare femorale

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5a | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida attraversando la cute, il sottocute, la parete vasale, e quindi all’interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 20 | Q1 |  |
| 5b | Resistenza all’inginocchiamento Si intende la resistenza della cannula del dispositivo al kinking, cioè strozzamento del lume in conseguenza del piegamento della cannula stessa. | 10 | Q1 |  |
| 5c | Atraumaticità della punta | 10 | Q1 |  |
| 5d | Tenuta della valvola attorno a dispositivi di vari diametri. Si intende la capacità della valvola emostatica di prevenire la fuoriuscita di sangue anche quando la valvola viene attraversata da uno o più dispositivi di vario diametro | 10 | Q1 |  |
| 5f | Qualità della transizione guida – dilatatore - introduttore | 20 | Q1 |  |
|  |  | 70 |  |  |

| Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 6 –kit introduttore vascolare femorale armato |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| Kit composto da: |  |  |  |
| Introduttore armato per accesso arterioso femorale valvolato | SI | NO |  |
| da 4 – 11 F di diametro | SI | NO |  |
| lunghezza da 11 ad almeno 35 cm | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 6 – kit introduttore vascolare femorale armato

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6a | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida attraversando la cute, il sottocute, la parete vasale, e quindi all’interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 30 | Q1 |  |
| 6b | Resistenza all’inginocchiamento Si intende la resistenza della cannula del dispositivo al kinking, cioè strozzamento del lume in conseguenza del piegamento della cannula stessa. | 10 | Q1 |  |
| 6c | Atraumaticità della punta | 5 | Q1 |  |
| 6d | Tenuta della valvola attorno a dispositivi di vari diametri. Si intende la capacità della valvola emostatica di prevenire la fuoriuscita di sangue anche quando la valvola viene attraversata da uno o più dispositivi di vario diametro | 5 | Q1 |  |
| 6e | Varietà delle misure (diametri e lunghezze) | 10 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
| 6f | Qualità della transizione guida – dilatatore - introduttore | 10 |  |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 7 - Kit Introduttore vascolare radiale idrofilico

| Requisito |  |  | Presenza requisito richiesto |  |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kit composto da: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cannula con superficie idrofilica scivolosa e con valvola emostatica automatica dotata di via laterale e rubinetto 3 vie all’estremità |  |  | SI | NO |  |  |  |
| La cannula deve essere disponibile almeno in due lunghezze: 10±2 cm e 16±2 cm |  |  | SI | NO |  |  |  |
| La cannula deve essere disponibile almeno nei diametri: 4 e 7 French |  |  | SI | NO |  |  |  |
| Dilatatore di misura adeguata alla cannula e compatibili con la mini guida |  |  | SI | NO |  |  |  |
| Ago 20-21 G oppure ago cannula 20 G (disponibili entrambe le versioni anche separatamente) |  |  | SI | NO |  |  |  |
| Mini guida a spirale metallica o ricoperta di plastica con punta morbida retta, di diametro 0,018” – 0,025”, di lunghezza adeguata alla lunghezza della cannula |  |  | SI | NO |  |  |  |
| Dispositivo per compressione meccanica dell’arteria radiale per ottenere l’emostasi a fine procedura (disponibile separatamente) |  |  | SI | NO |  |  |  |
| Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 7 - Kit Introduttore vascolare radiale idrofilico |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo |  |  | Modalità di attribuzione |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| 7a | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida attraversando la cute, il sottocute, la parete vasale, e quindi all’interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 20 |  |  | Q1 |  |  |
| 7b | Spessore della parete della cannula (diametro esterno) a parità di diametro French interno. | 10 |  |  | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |  |
| 7c | Resistenza all’inginocchiamento. Si intende la resistenza della cannula del dispositivo al kinking, cioè strozzamento del lume in conseguenza del piegamento della cannula stessa. | 5 |  |  | Q1 |  |  |
| 7e | Facilità di inserzione dei cateteri attraverso la valvola emostatica e scorrevolezza dei cateteri nella cannula | 5 |  |  | Q1 |  |  |
| 7f | Tenuta della valvola attorno a dispositivi di vari diametri. Si intende la capacità della valvola emostatica di prevenire la fuoriuscita di sangue anche quando la valvola viene attraversata da uno o più dispositivi di vario diametro | 5 |  |  | Q1 |  |  |
| 7g | Flessibilità ed elasticità della guida | 5 |  |  | Q1 |  |  |
| 7h | Varietà di misure (diametri e lunghezze) | 5 |  |  | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |  |
| 7i | Capacità del dispositivo per emostasi postprocedurale di arrestare il sanguinamento senza bloccare né il flusso ulnare né il ritorno venoso | 15 |  |  | Q1 |  |  |
|  |  | 70 |  |  |  |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

Lotto 8 - Kit introduttore vascolare con valvola Tuohy-Borst

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kit composto da: |  |  |  |
| Cannula almeno diametri interni 6 e 7 French e almeno nella lunghezza 12±2 cm con valvola emostatica a vite (tipo Tuohy-Borst). | SI | NO |  |
| Dilatatore e guida metallica con le caratteristiche descritte per il Kit introduttore vascolare standard | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

Lotto 8 - Kit introduttore vascolare con valvola Tuohy-Borst

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8a | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida attraversando la cute, il sottocute, la parete vasale, e quindi all’interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 20 | Q1 |  |
| 8b | Resistenza all’inginocchiamento. Si intende la resistenza della cannula del dispositivo al kinking, cioè strozzamento del lume in conseguenza del piegamento della cannula stessa. | 15 | Q1 |  |
| 8c | Facilità di inserzione dei cateteri attraverso la valvola emostatica e scorrevolezza dei cateteri nella cannula | 5 | Q1 |  |
| 8d | Tenuta della valvola attorno a dispositivi di vari diametri. Si intende la capacità della valvola emostatica di prevenire la fuoriuscita di sangue anche quando la valvola viene attraversata da uno o più dispositivi di vario diametro | 20 | Q1 |  |
| 8e | Flessibilità ed elasticità della guida | 5 | Q1 |  |
| 8f | Varietà di misure (diametri e lunghezze) | 5 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 9 – Introduttori per cateterismo transettale (tipo Mullins)

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Set introduttore artero/venoso “tipo Mullins” sheathvalvolato comprendente introduttore con valvola emostatica e raccordo laterale terminante in un rubinetto a tre vie, dilatatore e filo guida | SI | NO |  |
| Materiale biocompatibile, latex free, radiopaco per l’introduttore o con marker fortemente radiopaco sull’estremità distale | SI | NO |  |
| L’introduttore deve aderire perfettamente al dilatatore e l’estremità distale deve essere atraumatica | SI | NO |  |
| La valvola emostatica saldata all’introduttore deve avere ottima tenuta anche con inserimento di guide molto sottili (0.14 inch) | SI | NO |  |
| misure comprese da 6 French ad almeno 8 French | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 9 – Introduttori per cateterismo transettale (tipo Mullins)

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9a) | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida attraversando la cute, il sottocute, la parete vasale, e quindi all’interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 10 | Q1 |  |
| 9b) | Resistenza all’inginocchiamento. Si intende la resistenza della cannula del dispositivo al kinking | 10 | Q1 |  |
| 9c) | Facilità di inserzione dei cateteri attraverso la valvola emostatica e scorrevolezza dei cateteri nella cannula | 10 | Q1 |  |
| 9d) | Tenuta della valvola attorno a dispositivi di vari diametri. Si intende la capacità della valvola emostatica di prevenire la fuoriuscita di sangue anche quando la valvola viene attraversata da uno o più dispositivi di vario diametro, incluse guide sottili | 10 | Q1 |  |
| 9e) | Atraumaticità della punta: punta rastremata e rivestita da un film idrofilico che ne faciliti l’introduzione e la progressione. | 20 | Q1 |  |
| 9f) | Varietà di misure cm | 10 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

Lotto 10 - Biotomo

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Possibilità di eseguire l’accesso giugulare e femorale | SI | NO |  |
| Biotomo monouso per biopsia endomiocardica 5,5 e 7 Fr. circa | SI | NO |  |
| Ganasce taglienti non fenestrate e con meccanismo di apertura a molle. | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

Lotto 10 - Biotomo

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10a | Adeguatezza del campione prelevato | 30 | Q1 |  |
| 10b | Accuratezza del prelievo. | 20 | Q1 |  |
| 10c | Stabilità del dispositivo | 20 | Q1 |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

Lotto 11- Kit accessori per filo guida con valvola di controllo del reflusso

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kit composto da valvola, introduttore per fili guida coronarici e manopola per ruotare gli stessi fili guida (torquer) |  |  |  |
| Valvola trasparente con Luer-lock maschio rotante per la connessione al catetere guida, via laterale con Luer-lock femmina e valvola emostatica per introdurre guide, palloncini e stent | SI | NO |  |
| La valvola emostatica deve garantire la tenuta su dispositivi di diametro variabile da 0.2 mm a 2.50 mm | SI | NO |  |
| Deve essere presente un meccanismo per aprire la valvola al massimo diametro o comunque per consentire agevolmente l’inserzione dei vari dispositivi per interventistica endovascolare | SI | NO |  |
| L’ introduttore per fili guida deve avere l’imboccatura rastremata per facilitare l’inserzione del filo guida stesso | SI | NO |  |
| L’ introduttore per fili guida deve essere sufficientemente lungo per superare la valvola stessa e introdurre il filo nel catetere guida | SI | NO |  |
| Il Torquer deve garantire una buona presa sul filo guida di diametro da 0,009” a 0,018” | SI | NO |  |

- Requisiti tecnici a punteggio

- Lotto 11  Kit accessori per filo guida con valvola di controllo del reflusso

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11a | Facilità di mantenimento della valvola in posizione di massima apertura | 12 | Q1 |  |
| 11b | Facilità di apertura della valvola | 12 | Q1 |  |
| 11c | Attrito della valvola sui dispositivi (fili guida e cateteri) cha la attraversano | 12 | Q1 |  |
| 11d | Tenuta della valvola attorno a dispositivi di vari diametri. Si intende la capacità della valvola emostatica di prevenire la fuoriuscita di sangue anche quando la valvola viene attraversata da uno o più dispositivi di vario diametro | 12 | Q1 |  |
| 11e | Facilità di inserimento della guida nell’introduttore | 10 | Q1 |  |
| 11f | Presa del torquer su fili guida di diversi diametri | 12 | Q1 |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 12 – Dispositivi di gonfiaggio con manometro per angioplastica

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo per gonfiaggio-sgonfiaggio dei cateteri a palloncino con siringa da almeno 20 ml e indicatore manometrico con almeno 26 Atm a fondo scala | SI | NO |  |
| Possibilità di muovere il pistone sia avvitandolo o svitandolo sia muovendolo liberamente azionando un meccanismo di sblocco | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 12 – Dispositivi di gonfiaggio con manometro per angioplastica

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12a | Facilità di regolazione della pressione | 20 | Q1 |  |
| 12b | Facilità di bloccaggio e sbloccaggio del pistone | 20 | Q1 |  |
| 12c | Facilità di lettura del manometro | 15 | Q1 |  |
| 12d | Pressione massima ottenibile e misurabile sul manometro | 15 | 26 Atm=0, 28-29 Atm=8, ≥30 Atm=15 |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

Lotto 13- Kit per pericardiocentesi

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kit contenente: |  |  |  |
| 1catetere per drenaggio pigtail diametro di 6-9 French lungo 40 cm circa, con porzione distale perforata | SI | NO | Mettere uguale la descrizione del lotto |
| telo TNT con foro adesivo per preparazione campo | SI | NO |  |
| 2 siringhe 50 ml luer lock | SI | NO |  |
| 1 circuito di aspirazione sacca raccolta capacità di almeno 1000 ml | SI | NO |  |
| 1 bisturi monouso lama 11 | SI | NO |  |
| 1 rubinetto a tre vie | SI | NO |  |
| 1 dilatatore vasale diametro diametro 6-9 Fr | SI | NO |  |
| 1 ago 18 G lungo di almeno 90 mm | SI | NO |  |
| 1 ago 18 G lungo di almeno 150 mm | SI | NO |  |
| 1 guida angiografica teflonata diametro 0,035” lunga 80 cm punta curva J raggio almeno 2.2 mm | SI | NO |  |

- Requisiti tecnici a punteggio

- Lotto 13- Kit per pericardiocentesi

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13b | Capacità di penetrazione dell’ago | 20 | Q1 |  |
| 13c | Capacità di drenaggio del catetere | 20 | Q1 |  |
| 13d | Flessibilità e resistenza alla deformazione del filo guida | 30 | Q1 |  |
|  |  | 70 |  |  |

| Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 14 – Cateteri per coronarografia e angiografia cardiovascolare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| Cateteri costruiti in plastica armata da maglia metallica, lunghi almeno 90 cm | SI | NO |  |
| Disponibili almeno nei diametri 4, 5, e 6 French | SI | NO |  |
| Disponibili almeno in varie configurazioni: e modelli | SI | NO |  |
| Il catetere curva Judkins Right 3.5 o 4.0, il catetere curva multipurpose e il catetere pig-tail devono essere anche disponibili nella lunghezza compresa tra 110-125 cm | SI | NO |  |
| Devono resistere a pressioni di almeno 1000 psi | SI | NO |  |
| Garantire flussi di mezzo di contrasto di almeno 15 ml/sec | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 14 – Cateteri per coronarografia e angiografia cardiovascolare

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14a | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il catetere all’interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 10 | Q1 |  |
| 14b | Memoria della curva. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior memoria della curva | 10 | Q1 |  |
| 14c | Resistenza all’inginocchiamento. Si intende la resistenza del catetere al kinking, cioè strozzamento del lume in conseguenza del piegamento del catetere stesso. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior resistenza. | 15 | Q1 |  |
| 14d | Controllo di torsione. Si attribuisce punteggio più elevato al maggior controllo di torsione. | 15 | Q1 |  |
| 14e | Varietà di misure e configurazioni della punta per uso coronarico | 10 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
| 14f | Atraumaticità della punta | 10 | Q1 |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 15 – Cateteri per angiografia cardiovascolare e per rilievo di pressioni “wedge” flottanti con palloncino

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| I cateteri “wedge” (solo foro terminale) devono essere disponibili almeno nelle misure di 5-6-7 French, lunghi 90 cm | SI | NO |  |
| Devono poter essere inseriti in un introduttore dello stesso “frenchiaggio” | SI | NO |  |
| Il lume interno deve consentire l’inserimento di una guida 0,025” per i 5-6 French e 0,035” per il 7 French | SI | NO |  |
| Devono resistere a pressioni di almeno 600 psi | SI | NO |  |
| Garantire flussi di mezzo di contrasto di almeno 10 ml/sec | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 15 – Cateteri per angiografia cardiovascolare e per rilievo di pressioni “wedge” flottanti con palloncino

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15a | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il catetere all’interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 20 | Q1 |  |
| 15b | Resistenza all’inginocchiamento. Si intende la resistenza del catetere al kinking, cioè strozzamento del lume in conseguenza del piegamento del catetere stesso. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior resistenza. | 20 | Q1 |  |
| 15c | Controllo di torsione. Si attribuisce punteggio più elevato al maggior controllo di torsione. | 20 | Q1 |  |
| 15e | Atraumaticità della punta | 10 | Q1 |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 16 – Cateteri guida coronarici

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cateteri guida disponibili nelle misure da 5 a 8 French con i seguenti diametri minimi del lume: 5 French .056”, 6 French .070”, 7 French .078”, 8 French .088 | SI | NO |  |
| Disponibili almeno nella lunghezza 100 cm | SI | NO |  |
| Rivestimento interno idoneo a facilitare il passaggio dei dispositivi | SI | NO |  |
| Il corpo deve essere sufficientemente rigido e resistente all’inginocchiamento, mentre la punta deve essere morbida | SI | NO |  |
| La transizione tra il corpo rigido e la punta morbida deve essere graduale | SI | NO |  |
| Devono avere un efficiente controllo di torsione | SI | NO |  |
| Disponibili almeno nelle seguenti configurazioni: Judkins e Amplatz da coronaria sinistra e destra, Arteria Mammaria Interna, Hockey- Stick, Shepherd crook, multipurpose, extra backup, curve radiali per coronaria destra e sinistra, LCB e RCB | SI | NO |  |
| Devono essere disponibili modelli con fori laterali e short tip | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 16 – Cateteri guida coronarici

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16a) | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il catetere all’interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 10 | Q1 |  |
| 16b) | Memoria della curva. Si intende la capacità del catetere di mantenere immodificata la conformazione distale durante la procedura. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior memoria della curva | 10 | Q1 |  |
| 16c) | Resistenza all’inginocchiamento. Si intende la resistenza del catetere al kinking, cioè strozzamento del lume in conseguenza del piegamento del catetere stesso. | 10 | Q1 |  |
| 16d) | Controllo di torsione. Si attribuisce punteggio più elevato al maggior controllo di torsione. | 10 | Q1 |  |
| 16e) | Gamma delle misure e tipi | 15 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
| 16f) | Atraumaticità della punta | 15 | Q1 |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTI 17- cateteri a palloncino per PTCA semicomplianti monorail (RX)

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Catetere a palloncino per PTCA di tipo monorail (cioè con lume per la guida che decorre solo nel tratto distale del catetere) compatibile con filo guida 0,014” | SI | NO |  |
| Devono essere compatibili con catetere guida 5 French almeno fino al diametro del palloncino di 4.0 mm | SI | NO |  |
| Deve essere possibile l’inserzione contemporanea di 2 palloncini diametro ≤3.0 mm entro un catetere guida 6 French senza eccessivo attrito | SI | NO |  |
| Lo sgonfiaggio del palloncino deve essere sufficientemente rapido | SI | NO |  |
| Markers radiopachi: due markers alle estremità del palloncino, almeno nei diametri >1.5 mm, oppure un solo marker al centro del palloncino, nei diametri 1.5 mm e inferiori | SI | NO |  |
| La compliance deve essere moderata: il diametro nominale del palloncino deve essere raggiunto tra le 6 e le 10 Atm. Il diametro deve aumentare meno del 10% aumentando di 6 Atm la pressione rispetto alla pressione nominale | SI | NO |  |
| La Rated Burst Pressure: non deve essere inferiore a 14 Atm per il palloncino con diametro 3.0 mm. | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 17 – cateteri a palloncino per PTCA semicomplianti monorail (RX)

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17a) | Spingibilità (pushability). Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida all’interno delle ostruzioni coronariche applicando una spinta manuale. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità. | 11 | Q1 |  |
| 17b) | Trackability. Si intende la capacità del dispositivo di avanzare sul filo guida all’interno delle curve e tortuosità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior trackability. | 11 | Q1 |  |
| 17c) | Crossability. Si intende la capacità del dispositivo di superare le ostruzioni coronariche serrate e rigide. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior crossability. | 12 | Q1 |  |
| 17d) | Profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio. Si attribuisce punteggio più elevato al più basso profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio. | 12 | Q1 |  |
| 17e) | Resistenza e flessibilità della transizione tra stelo prossimale e distale a livello dell’uscita prossimale del filo guida | 12 | Q1 |  |
| 17f) | Gamma delle misure | 12 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 18 – Cateteri a palloncino coronarici semicomplianti over the wire (OTW)

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Catetere a palloncino per PTCA di tipo over-the-wire (cioè con lume per la guida all’interno del catetere per tutta la sua lunghezza) compatibile con filo guida 0,014” | SI | NO |  |
| Corpo del catetere lungo 145±10 cm con parte prossimale di diametro non superiore a 3.3 French (1.1 mm) e parte distale di diametro non superiore a 2.5 French (0.83 mm) | SI | NO |  |
| Il lume della guida deve garantire lo scorrimento della stessa senza eccessivo attrito | SI | NO |  |
| Diametri del palloncino richiesti: almeno nei diametri 1.20/1.25 e 1.5, 2.0, 2.5 mm | SI | NO |  |
| Lunghezze del palloncino richieste: varie, comprendenti almeno le lunghezze 10 o 12 e 20 mm | SI | NO |  |
| Markers radiopachi: due markers alle estremità del palloncino, oppure un solo marker al centro del palloncino | SI | NO |  |
| Profilo di attraversamento (crossing profile) ≤0,027” per il palloncino di diametro 1.20 o 1.25 mm | SI | NO |  |
| Rated Burst Pressure: non inferiore a 14 Atm | SI | NO |  |
| Il diametro nominale deve essere raggiunto tra le 6 e le 10 Atm | SI | NO |  |
| il diametro del palloncino deve aumentare meno del 10% aumentando di 6 Atm la pressione rispetto alla pressione nominale | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 18 – Cateteri a palloncino coronarici semicomplianti over the wire (OTW)

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 18a) | Spingibilità (pushability). Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida all’interno delle ostruzioni coronariche applicando una spinta manuale. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità. | 12 | Q1 |  |
| - 18b) | Trackability. Si intende la capacità del dispositivo di avanzare sul filo guida all’interno delle curve e tortuosità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior trackability. | 12 | Q1 |  |
| - 18c) | Crossability. Si intende la capacità del dispositivo di superare le ostruzioni coronariche serrate e rigide. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior crossability. | 11 | Q1 |  |
| - 18d) | Profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio. Si attribuisce punteggio più elevato al più basso profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio. | 10 | Q1 |  |
| 18e) | Attrito che condiziona i movimenti del filo guida all’interno del lume del catetere. Si attribuisce punteggio più elevato al più basso attrito. | 10 | Q1 |  |
| - 18f) | Diametro minimo disponibile del pallone | 15 | ≤1,20 mm = 15, massimo diametro = 0, valori intermedi con criteri di proporzionalità |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 19 Cateteri a palloncino coronarici monorail non complianti

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Diametri del palloncino richiesti: almeno diametri 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5 mm. | SI | NO |  |
| Lunghezze del palloncino richieste: varie lunghezze da ≤10 a ≥20 mm. | SI | NO |  |
| Markers radiopachi: due markers alle estremità del palloncino | SI | NO |  |
| Profilo di attraversamento (crossing profile) ≤0,036” per il palloncino con diametro 3.0 mm | SI | NO |  |
| Adeguata spingibilità, trackability e crossability | SI | NO |  |
| La compliance deve essere bassa: il diametro nominale del palloncino deve essere raggiunto tra le 9 e le 14 Atm. Il diametro deve aumentare meno del 6% aumentando di 6 Atm la pressione rispetto alla pressione nominale | SI | NO |  |
| La Rated Burst Pressure: non deve essere inferiore a 18 Atm per il palloncino con diametro 3.0 mm. | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 19 – Cateteri a palloncino coronarici monorail non complianti

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19a) | Spingibilità (pushability). Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida all’interno delle ostruzioni coronariche applicando una spinta manuale. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità. | 11 | Q1 |  |
| 19b) | Trackability. Si intende la capacità del dispositivo di avanzare sul filo guida all’interno delle curve e tortuosità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior trackability. | 11 | Q1 |  |
| 19c) | Crossability. Si intende la capacità del dispositivo di superare le ostruzioni coronariche serrate e rigide. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior crossability. | 12 | Q1 |  |
| 19d) | Profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio. Si attribuisce punteggio più elevato al più basso profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio. | 12 | Q1 |  |
| 19e) | Resistenza e flessibilità della transizione tra stelo prossimale e distale a livello dell’uscita prossimale del filo guida | 12 | Q1 |  |
| 19f) | Gamma delle misure | 12 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 20 – Cateteri con palloncino tipo Cutting Balloon o equivalente

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Unico catetere con palloncino dotato di 3 o 4 (a seconda del diametro) microlame flessibili montate longitudinalmente sulla superficie esterna | SI | NO |  |
| Quando il pallone viene gonfiato, le lame vengono estroflesse e vanno ad incidere la placca | SI | NO |  |
| Disponibile in una configurazione coronarica (Flextome) con struttura a scambio rapido e con diametri 2-4 mm | SI | NO |  |
| Disponibile in una configurazione periferica (PCB), con struttura over-the-wire e con diametri da 5 a 8 mm | SI | NO |  |

| Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 20 – Cateteri con palloncino tipo Cutting Balloon o equivalente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| 20a) | Velocità di gonfiaggio e sgonfiaggio | 20 | Q1 |  |
| 20b) | Trackability. Si intende la capacità del dispositivo di avanzare sul filo guida all’interno delle curve e tortuosità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior trackability. | 20 | Q1 |  |
| 20c) | Crossability. Si intende la capacità del dispositivo di superare le ostruzioni coronariche serrate e rigide. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior crossability. | 10 | Q1 |  |
| 20d) | Profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio. Si attribuisce punteggio più elevato al più basso profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio. | 10 | Q1 |  |
| 20e) | Atraumaticità della punta | 10 | Q1 |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 21 - Catetere a palloncino per PTCA monorail per occlusione cronica (CTO) a bassissimo profilo

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Il corpo del catetere deve avere una lunghezza usabile di 145±10 cm | SI | NO |  |
| Disponibile almeno nella configurazione a scambio rapido (monorail) | SI | NO |  |
| Nella configurazione a scambio rapido corpo del catetere deve avere un diametro non superiore a 2.6 French (0.87 mm) | SI | NO |  |
| Diametri del palloncino richiesti: almeno in un diametro compreso tra 1.0 e 2.0 mm | SI | NO |  |
| Lunghezze del palloncino richieste: varie lunghezze da ≤10 a ≥20 mm | SI | NO |  |
| Markers radiopachi: uno o due markers a livello del palloncino | SI | NO |  |
| Profilo di attraversamento (crossing profile) ≤0,025” | SI | NO |  |
| Adeguata spingibilità, trackability e crossability. | SI | NO |  |
| Ridotto attrito sul filo guida 0.014” | SI | NO |  |
| La compliance deve essere moderata: il diametro nominale del palloncino deve essere raggiunto tra le 6 e le 12 Atm; il diametro deve aumentare meno del 15% aumentando di 6 Atm la pressione rispetto alla pressione nominale | SI | NO |  |
| La Rated Burst Pressure: non deve essere inferiore a 16 Atm | SI | NO |  |

| Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 21 – Catetere a palloncino per PTCA monorail per occlusione cronica (CTO) a bassissimo profilo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| 21a) | Spingibilità (pushability). Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida all’interno delle ostruzioni coronariche applicando una spinta manuale. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità. | 11 | Q1 |  |
| 21b) | Trackability. Si intende la capacità del dispositivo di avanzare sul filo guida all’interno delle curve e tortuosità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior trackability. | 11 | Q1 |  |
| 21c) | Crossability. Si intende la capacità del dispositivo di superare le ostruzioni coronariche serrate e rigide. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior crossability. | 12 | Q1 |  |
| 21d) | Profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio. Si attribuisce punteggio più elevato al più basso profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio. | 12 | Q1 |  |
| 21e) | Resistenza e flessibilità della transizione tra stelo prossimale e distale a livello dell’uscita prossimale del filo guida | 12 | Q1 |  |
| 21f) | Gamma delle misure | 12 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 22 – Estensione per cateteri guida

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo costituito da un catetere all’estremità di un filo metallico con una manopola prossimale da utilizzare tramite un catetere guida all’interno dei vasi coronarici | SI | NO |  |
| La lunghezza totale deve essere 150±5 cm, la lunghezza del catetere 25±5 cm | SI | NO |  |
| Deve avere due marker radiopachi, uno sulla punta distale ed uno sulla transizione tra filo metallico e catetere | SI | NO |  |
| Il catetere deve essere compatibile con catetere guida 6 French | SI | NO |  |
| Il lume del catetere deve essere almeno 1.4 mm | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 22 – Estensione per cateteri guida

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22a) | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il catetere all’interno del catetere guida e quindi del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 20 | Q1 |  |
| 22b) | Resistenza all’inginocchiamento e flessibilità della transizione tra stelo prossimale e catetere distale | 20 | Q1 |  |
| 22c) | Gamma delle misure e tipi (solo per uso coronarico e lunghezza 100 cm) | 15 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
| 22d) | Atraumaticità della punta | 15 | Q1 |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 23 – Microcateteri a lume singolo

| Requisito |  |  | Presenza requisito richiesto |  |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lunghezza usabile almeno da 135 a 150 ± 5 cm |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| - Lume singolo, singolo foro terminale, non fori laterali, punta retta |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| - Parete armata con maglia o spirale metallica |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| - Almeno un marker radiopaco sull’estremità distale |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| - Compatibile con fili guida ≥0.014 pollici |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| - Flessibilità gradualmente incrementale (parte prossimale più rigida, parte distale più flessibile) |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| - Diametro esterno gradualmente rastremato (parte prossimale ≤2.6 French, parte distale ≤1.8 French |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| - Diametro interno non inferiore a 0.017” |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| - Rivestimento con polimero idrofilico scivoloso almeno nel tratto distale |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
|  | Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 23 – Microcateteri a lume singolo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ref. | Caratteristiche |  | Punteggio massimo |  |  | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |  |
|  | 23a) | Spingibilità (pushability). Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida all’interno delle ostruzioni coronariche applicando una spinta manuale. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità. |  | 15 |  |  | Q1 |  |  |
|  | 23b) | Trackability. Si intende la capacità del dispositivo di avanzare sul filo guida all’interno delle curve e tortuosità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior trackability. |  | 15 |  |  | Q1 |  |  |
|  | 23c) | Crossability. Si intende la capacità del dispositivo di superare le ostruzioni coronariche serrate e rigide. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior crossability. |  | 15 |  |  | Q1 |  |  |
|  | 23d) | Attrito che condiziona i movimenti del filo guida all’interno del lume o dei lumi del catetere. Si attribuisce punteggio più elevato al più basso attrito. |  | 15 |  |  | Q1 |  |  |
|  | 23e) | Resistenza all’inginocchiamento. Si intende la resistenza del catetere al kinking, cioè strozzamento del lume in conseguenza del piegamento del catetere stesso. |  | 10 |  |  | Q1 |  |  |
|  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 24 – Cateteri a palloncino per rilascio di sirolimus

| Requisito |  |  | Presenza requisito richiesto |  |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catetere a palloncino per uso coronarico per rilascio di sirolimus nella parete coronarica |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| Deve avere una conformazione a scambio rapido (monorail) con una lunghezza usabile compresa tra 135 e 150 cm |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| Deve essere disponibile in almeno 4 lunghezze (almeno da 15 a 40 mm) ed in almeno 5 diametri (almeno tra 2.0 – 4.0 mm) |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| Lo shaft del catetere deve avere un diametro non superiore a 2.8 French (tratto distale) e 2.0 French (tratto prossimale) per il dispositivo con palloncino 3.0 mm |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| Il suo utilizzo a livello coronarico deve essere validato nella letteratura medica |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
|  | Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 24 – Cateteri a palloncino per rilascio di sirolimus |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ref. | Caratteristiche |  | Punteggio massimo |  |  | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |  |
|  | 24a) | Spingibilità (pushability). Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida all’interno delle ostruzioni coronariche applicando una spinta manuale. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità. |  | 15 |  |  | Q1 |  |  |
|  | 24b) | Trackability. Si intende la capacità del dispositivo di avanzare sul filo guida all’interno delle curve e tortuosità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior trackability. |  | 15 |  |  | Q1 |  |  |
|  | 24c) | Numero misure disponibili |  | 10 |  |  | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |  |
|  | 24e) | Dati di letteratura |  | 30 |  |  | Vedi “criteri di valutazione dei dati di letteratura” |  |  |
|  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 25 – Stent ricoperti

| Requisito |  | Presenza requisito richiesto |  |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| disegno flessibile ad alta conformabilità |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| che favorisce il posizionamento di uno strato ultrasottile espandibile in PTFE |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| varie misure di diametro e di lunghezza |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 25 – Stent ricoperti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref. | Caratteristiche |  | Punteggio massimo |  |  | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |  |
| 25a) | Crossability. Si intende la capacità del dispositivo di superare le ostruzioni coronariche serrate e rigide. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior crossability. |  | 20 |  |  | Q1 |  |  |
| 25b) | Trackability. Si intende la capacità del dispositivo di avanzare sul filo guida all’interno delle curve e tortuosità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior trackability. |  | 30 |  |  | Q1 |  |  |
| 25c) | Capacità di correggere i difetti del vaso |  | 20 |  |  | Q1 |  |  |
|  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 26 – Cateteri stimolatore temporaneo con palloncino

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| stelo disponibile almeno nel diametro 5 French | SI | NO |  |
| compatibile con introduttore 6 French | SI | NO |  |
| lunghezza usabile 110±10 cm | SI | NO |  |
| distanza interelettrodica 10±1 mm | SI | NO |  |
| con palloncino sulla punta | SI | NO |  |

| Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 26 – Cateteri stimolatore temporaneo con palloncino |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| 26a) | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il catetere all’interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 13 | Q1 |  |
| 26b) | Resistenza all’inginocchiamento. Si intende la resistenza del catetere al kinking, cioè strozzamento del lume in conseguenza del piegamento del catetere stesso. | 12 | Q1 |  |
| 26c) | Controllo di torsione. Si attribuisce punteggio più elevato al maggior controllo di torsione. | 20 | Q1 |  |
| 26d) | Gamma delle misure e tipi | 12 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
| 26e) | Atraumaticità della punta | 13 | Q1 |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 27 – Cateteri a palloncino per valvuloplastica aortica  dell’adulto

| Requisito |  |  | Presenza requisito richiesto |  |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catetere a palloncino per valvuloplastica disponibile almeno nei diametri da 18 a 30 |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| Disponibile almeno in una lunghezza compresa tra 40 e 60 mm |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| Lunghezza utile del catetere compresa tra 100 e 120 cm |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| Compatibile con filo guida 0,038” e con introduttore non superiore a 12 French |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
|  | Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 27 – Cateteri a palloncino per valvuloplastica aortica dell’adulto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ref. | Caratteristiche |  | Punteggio massimo |  |  | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |  |
|  | 27a) | Velocità di gonfiaggio e sgonfiaggio |  | 15 |  |  | Q1 |  |  |
|  | 27b) | Capacità del dispositivo di avanzare sul filo guida all’interno delle curve e tortuosità (Trackability). Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior Trackability. |  | 15 |  |  | Q1 |  |  |
|  | 27c) | Profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio. Si attribuisce punteggio più elevato al più basso profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio. |  | 15 |  |  | Q1 |  |  |
|  | 27d) | Atraumaticità della punta |  | 15 |  |  | Q1 |  |  |
|  | 27f) | Gamma delle misure con diametro > 17 mm e lunghezze tra 40 e 50 mm |  | 10 |  |  | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |  |
|  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 28 – Protesi per occlusione percutanea dei difetti interatriali (PFO, ASD, cribriformi) o interventricolari (muscolari e post infartuali)

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Protesi posizionabile per via percutanea costituita da una struttura autoespandibile in nitinol con configurazione e doppio disco, autocentrante, riposizionabile, con ampia gamma di versioni e misure con distacco a vite e con sistema di rilascio dedicato e provvsito di accessori per il sizing e il posizionamento. | SI | NO |  |
| Deve essere fornita con gli accessori (catetere guida e sistema per il rilascio) | SI | NO |  |
| Essere sufficientemente validata nella letteratura scientifica internazionale | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 28 – Protesi per occlusione percutanea dei difetti interatriali (PFO, ASD, cribriformi) o interventricolari (muscolari e post infartuali)

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28a) | Gamma di misure | 30 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
| 28b) | Diametro esterno dei cateteri per il posizionamento. Si attribuisce punteggio più elevato al più basso diametro necessario. | 10 | Valore minimo =max punteggio, Valore massimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
| 28c) | Dati di letteratura | 30 | Vedi “criteri di valutazione dei dati di letteratura” |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 29 – Protesi per occlusione percutanea dell’auricola sinistra

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Protesi per occlusione dell’auricola sinistra posizionabile per via percutanea costituita da una struttura autoespandibile in nitinol, | SI | NO |  |
| costituita da un lembo e un disco, adatto ad auricole poco profonde | SI | NO |  |
| disponibile in almeno 8 misure | SI | NO |  |
| fornite con gli accessori (sistema di rilascio con doppia curva tridimensionale e guida stiff). | SI | NO |  |
| Device premontato su catetere di rilascio. | SI | NO |  |
| Essere sufficientemente validata nella letteratura scientifica internazionale | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 29 – – Protesi per occlusione percutanea dell’auricola sinistra

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29a) | Gamma di misure | 20 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
| 29b) | Diametro esterno dei cateteri per il posizionamento. Si attribuisce punteggio più elevato al più basso diametro necessario. | 20 | Valore minimo =max punteggio, Valore massimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
| 29c) | Dati di letteratura | 30 | Vedi “criteri di valutazione dei dati di letteratura” |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 30 – Sistema per occlusione percutanea dell’auricola sinistra

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema composto da introduttore e device premontato su catetere di rilascio. | SI | NO |  |
| possibilità di due tipi di introduttore con calibro unico. | SI | NO |  |
| Device in nitinol ricoperto da una membrana in PET. | SI | NO |  |
| Protesi composto da un unico componente. | SI | NO |  |
| Deve essere sufficientemente validata nella letteratura scientifica internazionale | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 30 – Protesi per occlusione percutanea dell’auricola sinistra

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30a) | Gamma di misure | 20 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
| 30b) | Diametro esterno dei cateteri per il posizionamento. Si attribuisce punteggio più elevato al più basso diametro necessario. | 20 | Valore minimo =max punteggio, Valore massimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
| 30c) | Dati di letteratura | 30 | Vedi “criteri di valutazione dei dati di letteratura” |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 31 – Filo guida per procedure coronariche 0.014” punta dritta e a “J”

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Deve avere una lunghezza da 190cm a 300 | SI | NO |  |
| rivestimento idrofilico o idrofobico, con o senza copertura polimerica, | SI | NO |  |
| La punta, dritta o preformata a J, deve essere radiopaca negli ultimi 3 cm circa. | SI | NO |  |
| Gamma più ampia possibile di offerta | SI | NO |  |
|  | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 31 – Filo guida per procedure coronoariche 0.014” punta dritta e a “J”

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31a) | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il filo guida all’interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 15 | Q1 |  |
| 31b) | Controllo. Si intende la possibilità di controllare l’avanzamento della guida all’interno delle lesioni coronariche sulla base della spinta che si imprime alla parte prossimale della guida. Si attribuisce punteggio piu elevato al maggior controllo | 15 | Q1 |  |
| 31c) | Modellabilità della punta. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior modellabilità della punta intesa come la capacità di deformare la punta facendola assumere la conformazione voluta | 15 | Q1 |  |
| 31d) | Memoria della curva della punta. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior memoria della circa della punta, intesa come capacità di mantenere la forma che le è stata impressa nonostante le sollecitazioni meccaniche connesse all’uso. | 15 | Q1 |  |
| 31e) | Gamma delle tipologie offerte | 10 |  |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 32 – Guide intracoronariche per PTCA

| di diametro 0.014” idrofiliche, | SI | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| punta radiopaca negli ultimi 3 cm | SI | NO |  |
| deve avere una lunghezza 185 cm±5 cm a 300 | SI | NO |  |

LOTTO 32 – Guide intracoronariche per PTCA

Requisiti tecnici a punteggio

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32a) | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il filo guida all’interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 15 | Q1 |  |
| 32b) | Controllo. Si intende la possibilità di controllare l’avanzamento della guida all’interno delle lesioni coronariche sulla base della spinta che si imprime alla parte prossimale della guida. Si attribuisce punteggio piu elevato al maggior controllo | 15 | Q1 |  |
| 32c) | Modellabilità della punta. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior modellabilità della punta intesa come la capacità di deformare la punta facendola assumere la conformazione voluta | 15 | Q1 |  |
| 32d) | Memoria della curva della punta. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior memoria della circa della punta, intesa come capacità di mantenere la forma che le è stata impressa nonostante le sollecitazioni meccaniche connesse all’uso. | 15 | Q1 |  |
| 32 e) | Gamma delle tipologie offerte | 10 |  |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 33 – Filo guida per procedure periferiche 0.018” punta dritta e a “J”

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Deve avere una lunghezza da 150 cm a 300 | SI | NO |  |
| rivestimento idrofilico o idrofobico, con o senza copertura polimerica, | SI | NO |  |
| La punta, dritta o preformata a J, deve essere radiopaca negli ultimi 3 cm circa. | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 33  – Filo guida per procedure periferiche 0.018” punta dritta e a “J”

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33a) | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il filo guida all’interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 18 | Q1 |  |
| 33b) | Flessibilità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior flessibilità | 17 | Q1 |  |
| 33c) | Elasticità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior elasticità | 18 | Q1 |  |
| 33d) | Resistenza alla deformazione. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior resistenza alla deformazione | 17 | Q1 |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 34 – Guide angiografiche in acciaio teflonate standard

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Guide in acciaio teflonate disponibili almeno nei diametri 0,035” e 0,038” costituite da una spirale esterna e da uno stiletto centrale rastremato fisso e mobile | SI | NO |  |
| Disponibili almeno nelle lunghezze 145±10, 180±10 e 280±30 cm | SI | NO |  |
| Con la punta morbida atraumatica | SI | NO |  |
| Devono essere disponibili con punta diritta o a J di raggio 3 mm | SI | NO |  |
| Devono presentare sufficienti caratteristiche di robustezza meccanica e di scivolamento | SI | NO |  |
| Nei modelli con punta a J e stiletto fisso deve essere possibile raddrizzare la punta esercitando una trazione manuale sulla parte distale della guida stessa | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 34 – Guide angiografiche in acciaio teflonate standard

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34a) | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il filo guida all’interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 18 | Q1 |  |
| 34b) | Flessibilità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior flessibilità | 17 | Q1 |  |
| 34c) | Elasticità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior elasticità | 18 | Q1 |  |
| 34d) | Resistenza alla deformazione. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior resistenza alla deformazione | 17 | Q1 |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 35 – Guida in nitinolo angiografica idrofilica rigida

| Requisito |  |  | Presenza requisito richiesto |  |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ricoperta in poliuretano, |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| con punta atraumatica extraflessibile, |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| lunghezza 180 e 260 cm, c |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| calibro da 0.035” e 0.038 |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| Devono avere lo stelo rigido e resistente alla deformazione (stiff) |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
|  | Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 35 – Guida in nitinolo angiografica idrofilica rigida |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ref. | Caratteristiche |  | Punteggio massimo |  |  | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |  |
|  | 35a) | Supporto al catetere. |  | 5 |  |  | Q1 |  |  |
|  | 35b) | Facilità di navigazione attraverso il vaso |  | 15 |  |  | Q1 |  |  |
|  | 35c) | Durata dell’idrofilia |  | 15 |  |  | Q1 |  |  |
|  | 35d) | Flessibilità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior flessibilità |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 35e) | Memoria di forma Resistenza alla deformazione. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior resistenza alla deformazione |  | 15 |  |  | Q1 |  |  |
|  | 35f) | Alta visibilità |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 36 – Guida angiografica tipo Amplatz, ad elevata rigidità, (super stiff) 0.035” e 0.038”

| Requisito |  |  | Presenza requisito richiesto |  |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ad elevata rigidità, (super stiff) |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| calibro da 0.035” e 0.038 |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| varie conformazioni di punta, |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| rette e a J, |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| lunghezza da 145 a 260 cm , |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| punta flessibile da cm 1 a cm 3 |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
|  | Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 36 – Guida angiografica tipo Amplatz, ad elevata rigidità, (super stiff) 0.035” e 0.038” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ref. | Caratteristiche |  | Punteggio massimo |  |  | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |  |
|  | 36a) | Supporto al catetere. |  | 20 |  |  | Q1 |  |  |
|  | 36b) | Facilità di navigazione attraverso il vaso |  | 15 |  |  | Q1 |  |  |
|  | 36c) | Durata dell’idrofilia |  | 20 |  |  | Q1 |  |  |
|  | 36d) | Memoria di forma Resistenza alla deformazione. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior resistenza alla deformazione |  | 15 |  |  | Q1 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 37 – Guida ad altissimo supporto (extrastiff) tipo Back up Meyer o Lunderquist

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Calibro da 0,035” e 0,038” | SI | NO |  |
| Disponibili almeno nelle lunghezze da 180 a 300 | SI | NO |  |
| varie conformazioni di punta dritta e curva | SI | NO |  |
| fornire il massimo supporto per la navigazione in anatomie tortuose | SI | NO |  |
| fornire una sicurezza di atraumaticità del vaso | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 37 – Guida ad altissimo supporto (extrastiff) tipo Back up Meyer o Lunderquist

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37a) | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il filo guida all’interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 17 | Q1 |  |
| 37b) | Supporto del corpo della guida. Si attribuisce punteggio più elevato al maggior supporto. In caso di più versioni, si valuta il modello con maggior supporto. | 20 | Q1 |  |
| 37c) | Elasticità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior elasticità | 16 | Q1 |  |
| 37d) | Resistenza alla deformazione. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior resistenza alla deformazione | 17 | Q1 |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 38 Guide angiografiche in nitinol idrofiliche

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Guide in nitinol con copertura in poliuretano o simile polimero plastico e rivestimento idrofilico su tutta la lunghezza | SI | NO |  |
| disponibili almeno nei diametri 0,035” | SI | NO |  |
| Disponibili almeno nelle lunghezze da 150±30 cm | SI | NO |  |
| Disponibili almeno nelle lunghezze da 180 a 260 cm | SI | NO |  |
| Con la punta morbida atraumatica a J ed opzionalmente retta | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 38 – Guide angiografiche in nitinol idrofiliche

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38a) | Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il filo guida all’interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza. | 17 | Q1 |  |
| 38b) | Supporto del corpo della guida. Si attribuisce punteggio più elevato al maggior supporto. In caso di più versioni, si valuta il modello con maggior supporto. | 20 | Q1 |  |
| 38c) | Elasticità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior elasticità | 16 | Q1 |  |
| 38d) | Resistenza alla deformazione. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior resistenza alla deformazione | 17 | Q1 |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 39 – Sistema di protezione embolica

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| diametro del basket da 3 mm fino a 7 mm | SI | NO |  |
| A cestello con braccia di sostegno | SI | NO |  |
| Autoespandibile in nitinol | SI | NO |  |
| Di vari diametri | SI | NO |  |
| utilizzabile sia per procedure coronariche che periferiche. | SI | NO |  |
| utilizzabile su guida di 0,014 e 0,018 | SI | NO |  |
| e attraverso cateteri almeno 0,035. | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 39 – Sistema di protezione embolica

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39a) | Trackability e torqueability Si intende la capacità del dispositivo di avanzare sul filo guida all’interno delle curve e tortuosità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior trackability. | 15 | Q1 |  |
| 39b) | Flessibilità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior flessibilità | 10 | Q1 |  |
| 39c) | Facilità di posizionamento | 10 | Q1 |  |
| 39d) | Visibilità | 10 | Q1 |  |
| 39e) | Stabilità e adattabilità al vaso | 10 | Q1 |  |
| 39f) | Comprovata sicurezza ed efficacia del sistema di protezione embolica | 15 | Q1 |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 40 – Catetere a palloncino per PTA periferica over the wire (OTW) 0.014”

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Catetere a palloncino semicompliante per PTA di tipo over the wire. | SI | NO |  |
| compatibile con filo guida 0.014” | SI | NO |  |
| disponibili diametri del palloncino da 1.5 a 4.00 mm | SI | NO |  |
| lunghezze del palloncino da minimo 20 mm fino a 200 ±20 | SI | NO |  |
| lunghezze del catetere fino a 150cm ±10.. | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 40– Catetere a palloncino per PTA periferica over the wire (OTW) 0.014”

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40a) | Spingibilità (pushability). Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida all’interno delle ostruzioni coronariche applicando una spinta manuale. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità. | 15 | Q1 |  |
| 40b) | Capacità del dispositivo di avanzare sul filo guida all’interno delle curve e tortuosità (Trackability). Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior Trackability. | 15 | Q1 |  |
| 40c) | Crossability. Si intende la capacità del dispositivo di superare le ostruzioni coronariche serrate e rigide. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior crossability. | 15 | Q1 |  |
| 40d) | Rapidità di sgonfiaggio | 5 | Q1 |  |
| 40e) | Gamma delle misure | 20 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 41 – Catetere a palloncino over the wire (OTW) 0.018”

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Catetere a palloncino semicompliante per PTA di tipo over the wire. | SI | NO |  |
| compatibile con filo guida 0.018” | SI | NO |  |
| disponibili diametri del palloncino da 1.5 a 10.00 mm | SI | NO |  |
| lunghezze del palloncino da minimo 20 mm fino a 200 ±20 | SI | NO |  |
| lunghezze del catetere fino a 150cm ±10.. | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 41 – Catetere a palloncino over the wire (OTW) 0.018”

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41a) | Spingibilità (pushability). Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida all’interno delle ostruzioni coronariche applicando una spinta manuale. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità. | 15 | Q1 |  |
| 41b) | Capacità del dispositivo di avanzare sul filo guida all’interno delle curve e tortuosità (Trackability). Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior Trackability. | 15 | Q1 |  |
| 41c) | Crossability. Si intende la capacità del dispositivo di superare le ostruzioni coronariche serrate e rigide. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior crossability. | 15 | Q1 |  |
| 41d) | Rapidità di sgonfiaggio | 5 | Q1 |  |
| 41e) | Gamma delle misure | 20 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 42 – Catetere a palloncino over the wire (OTW) 0.035”

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Catetere a palloncino semicompliante per PTA di tipo over the wire. | SI | NO |  |
| compatibile con filo guida 0.035” | SI | NO |  |
| Dimensioni del pallone da 20 a 300 mm |  |  |  |
| disponibili diametri da 4 a 12 mm | SI | NO |  |
| lunghezze del catetere fino a 150cm. | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 42 – Catetere a palloncino over the wire (OTW) 0.035”

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42a) | Spingibilità (pushability). Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida all’interno delle ostruzioni coronariche applicando una spinta manuale. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità. | 15 | Q1 |  |
| 42b) | Capacità del dispositivo di avanzare sul filo guida all’interno delle curve e tortuosità (Trackability). Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior Trackability. | 15 | Q1 |  |
| 42c) | Crossability. Si intende la capacità del dispositivo di superare le ostruzioni coronariche serrate e rigide. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior crossability. | 15 | Q1 |  |
| 42d) | Rapidità di sgonfiaggio | 5 | Q1 |  |
| 42e) | Gamma delle misure | 20 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 43 – catetere a palloncino per PTA periferica  NON Compliante OTW

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Catetere a palloncino NON compliante per PTA di tipo over the wire | SI | NO |  |
| compatibile con filo guida 0.035” | SI | NO |  |
| con palloncino NON compliante di basso profilo | SI | NO |  |
| dimensione del pallone da 3 a 12mm | SI | NO |  |
| lunghezze da 2 a 300 mm | SI | NO |  |
| unghezza del catetere fino a 150 ±20 cm. | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 43 – catetere a palloncino per PTA periferica  NON Compliante OTW

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43a) | Spingibilità (pushability). Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida all’interno delle ostruzioni coronariche applicando una spinta manuale. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità. | 15 | Q1 |  |
| 43b) | Capacità del dispositivo di avanzare sul filo guida all’interno delle curve e tortuosità (Trackability). Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior Trackability. | 15 | Q1 |  |
| 43c) | Crossability. Si intende la capacità del dispositivo di superare le ostruzioni coronariche serrate e rigide. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior crossability. | 15 | Q1 |  |
| 43d) | Rapidità di sgonfiaggio | 5 | Q1 |  |
| 43e) | Gamma delle misure | 20 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 44 – catetere a palloncino per PTA periferica a rilascio di farmaco 018 e 0.035

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| compatibile con filo guida 0.018” e da 0,035" | SI | NO |  |
| con palloncino semicompliante di basso profilo | SI | NO |  |
| Il suo utilizzo a livello periferico deve essere validato nella letteratura medica | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 44 – catetere a palloncino per PTA periferica a rilascio di farmaco 0.018 e 0.035

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44a) | Spingibilità (pushability). Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida all’interno delle ostruzioni coronariche applicando una spinta manuale. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità. | 10 | Q1 |  |
| 44b) | Capacità del dispositivo di avanzare sul filo guida all’interno delle curve e tortuosità (Trackability). Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior Trackability. | 5 | Q1 |  |
| 44c) | Crossability. Si intende la capacità del dispositivo di superare le ostruzioni coronariche serrate e rigide. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior crossability. | 5 | Q1 |  |
| 44d) | Gamma di misure | 20 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
| 44e) | Dati di letteratura | 30 | Vedi “criteri di valutazione dei dati di letteratura” |  |
|  |  | 70 |  |  |

| Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 45 – Sistema per recupero ed estrazione di corpi estranei dall’albero vascolare periferico e coronarico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisito |  | Presenza requisito richiesto |  |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |  |  |  |
| Laccio di recupero flessibile, |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| atraumatico in nitinolo, |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| con diametri di varie misure e lunghezze, |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| premontato su introduttore |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| di dimensioni da 2 FR a 5 FR, |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| di grande visibilità |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 45 – Sistema per recupero ed estrazione di corpi estranei dall’albero vascolare periferico e coronarico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref. | Caratteristiche |  | Punteggio massimo |  |  | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |  |
| 45a) | Manovrabilità |  | 15 |  |  | Q1 |  |  |
| 45b) | Controllo di torsione |  | 15 |  |  | Q1 |  |  |
| 45c) | Facilità di navigazione |  | 15 |  |  | Q1 |  |  |
| 45c) | Numero misure disponibili |  | 15 |  |  | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |  |
| 45d) | Radiopacità dell’ansa |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 46 – Sistema per emostasi rapida femorale mediante iniezione locale di sostanze coagulanti

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo per ottenere l’emostasi dopo accesso arterioso femorale mediante posizionamento di sostanze coagulanti riassorbibili quali ad esempio collagene o acido polilattico | SI | NO |  |
| Idoneo anche per pazienti scoagulati con eparina. Idoneo per accessi femorali da 6 a 8 French | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 46 – Sistema per emostasi rapida femorale mediante iniezione locale di sostanze coagulanti

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46a) | Facilità di uso | 28 | Q1 |  |
| 46b) | Validazione del sistema nella letteratura scientifica | 27 | Q1 |  |
| 46c) | Range di diametri degli introduttori arteriosi che possono essere rimossi col dispositivo | 15 | Solo 3 diametri (6-7-8 French)= 0 punti, massimo numero=15 punti, numeri intermedi punteggio con criteri di proporzionalità |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 47 – Sistema per emostasi rapida femorale mediante sutura per accessi femorali fino a 8 French

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo per ottenere l’emostasi dopo accesso arterioso femorale mediante sutura | SI | NO |  |
| Idoneo anche per pazienti scoagulati con eparina | SI | NO |  |
| Idoneo per accessi femorali da almeno 5 a 21 French | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 47 – Sistema per emostasi rapida femorale mediante sutura per accessi femorali fino a 8 French

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47a) | Facilità di uso | 25 | Q1 |  |
| 47b) | Validazione del sistema nella letteratura scientifica | 30 | Vedi “criteri di valutazione dei dati di letteratura” |  |
| 47c) | Range di diametri degli introduttori arteriosi che possono essere rimossi col dispositivo | 15 | solo 3 diametri (6-7-8 French)=0 punti, massimo numero=15 punti, numeri intermedi punteggio con criteri di proporzionalità |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 48 – Cateteri a per tromboaspirazione manuale

| Requisito | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Catetere monorail con lume per aspirazione manuale di materiale trombotico intracoronarico | SI | NO |  |
| Deve essere disponibile almeno una versione compatibile con catetere guida 6 French | SI | NO |  |

Requisiti tecnici a punteggio

LOTTO 48 Cateteri per tromboaspirazione manuale

| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48a) | Spingibilità (pushability). Si intende la possibilità di far progredire il dispositivo sul filo guida all’interno delle ostruzioni coronariche applicando una spinta manuale. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità. | 15 | Q1 |  |
| 48b) | Trackability. Si intende la capacità del dispositivo di avanzare sul filo guida all’interno delle curve e tortuosità. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior trackability. | 15 | Q1 |  |
| 48c) | Resistenza all’inginocchiamento (kinking, strozzatura del lume in conseguenza della piegatura del catetere). | 15 | Q1 |  |
| 48d) | Dimensioni del lume per aspirazione della versione 6 French compatibile | 15 | Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali |  |
| 48f) | Capacità di tromboaspirazione | 10 | Q1 |  |
|  |  | 70 |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 49 – Sistema di tromboaspirazione per trombectomia reolitica

| Requisito |  |  | Presenza requisito richiesto |  |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deve essere in grado di garantire l’aspirazione adeguata del trombo in corso di infarto miocardico acuto e/o di complicanza in corso di angioplastica. |  |  | SI |  | NO |  |  |  |
| Il kit per trombectomia reolitica deve comprendere la fornitura in comodato d’uso gratuito, per la durata dell’intero contratto, dell’aspiratore per trombi |  |  | SI |  | NO |  |  |  |
| Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 49- Sistemi di tromboaspirazione per trombectomia reolitica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo |  | Modalità di attribuzione |  |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |  |
| 50a) | Facilità di rimozione del trombovenoso | 20 |  | Q1 |  |  |  |  |
| 50b) | Velocità di rimozione del trombovenoso | 20 |  | Q1 |  |  |  |  |
| 50c) | Possibilità di utilizzo a livello periferico | 30 |  | Q1 |  |  |  |  |
|  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |

Requisiti minimi pena esclusione

LOTTO 50 – Catetere temporaneo per ecografia intracardiaca

|  | Requisito |  |  | Presenza requisito richiesto |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50a) | Deve Disporre di un connettore sterile integrato alla sonda che permette di evitare il ricorso a guaine sterili per il collegamento all’ecografo. |  |  | SI | NO |  |
| 50b) | Deve avere la possibilità di utilizzo con una sola mano in virtù del sistema di deflessione nei due piani A/P e L/R tramite doppio anello rotante e del meccanismo di blocco automatico degli stessi. |  |  | SI | NO |  |
| 50c) | La sonda si deve interfacciare con un sistema di acquisizione dell’immagine compatibile con la tecnica Zone Sonography (acquisizione non lineare ma per zona). |  |  | SI | NO |  |
| 50d) | L’ecografo deve essere fornito in comodato d’uso gratuito |  |  | SI | NO |  |
| Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 50- Catetere temporaneo per ecografia intracardiaca |  |  |  |  |  |  |
| Ref. | Caratteristiche | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione |  |  | Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il numero di pagina e i riferimenti alla documentazione tecnica allegata |
| 50a) | Possibilità di utilizzo con una sola mano | 35 | Q1 |  |  |  |
| 50b) | Possibilità di interfacciarsi con i seguenti sistemi ECO : Viewmate Z, Philips HD11XE, Philips CX- 50. | 35 | Q1 |  |  |  |
|  |  | 70 |  |  |  |  |

Luogo e data

________,  ____________

IL DICHIARANTE (firma del dichiarante e timbro dell’impresa)

_____________________________________________